Agrofix

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K ODSTRANĚNÍ VÁPNA A CEMENTU

POPIS VÝROBKU : Bílý prášek, který se smíchá s vodou. Je  hydroskopický, bez zápachu a je lehce rozpustný  ve vodě.

AGROFIX vytváří ve vodě silnou kyselinu, která má  oproti kyselině solné mnoho výhod : velice rychle rozpouští zbytky cementu, vápenné usazeniny,  umělý i kotelní kámen atp. Nevyvíjí žádné páry, které by mohly vyvolat korozi kovů.

POUŽITÍ : AGROFIX se rozpuštěný ve vodě nanáší na keramické dlaždice, armatury, umělý kámen, kování. Rovněž  odstraní kotelní kámen a vápenné usazeniny v nádržích a bazénech, cementový povlak.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ :

ZPRACOVÁNÍ : AGROFIX se rozpustí v čisté vodě, vytvoří se 3 - 10 % roztok a nanese se kartáčem, stětcem,  nebo hadrem na čistěnou plochu. Po krátkodobém  působení se vzniklé vodou

rozpustné soli dobře  opláchnou vodou, případně se postup opakuje.

Roztoky AGROFIX nelze skladovat, připravujte  proto pouze množství určené k přímé spotřebě.

POZOR ! Některé barevné dlaždice, barevné emaily, stavební materiál s obsahem vápna ( mramor )  můžou být čistícími prostředky s obsahem kyselin  naleptány, nebo může dojít k změně zabarvení.  Proveďte proto zkoušku.

SKLADOVÁNÍ : Skladovat v suchu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: AGROFIX je žíravina , zabraňte proto přímému kontaktu s pokožkou. Dráždí oči a kůži. Skladujte z dosahu dětí. Při práci používejte ochranné  rukavice.  Zbytky nevylévejte do domácího odpadu, zabraňte  průniku do spodních vod. Předejte je na skládky  problematického odpadu.